ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

объявляет о проведении государственных закупок электрокардиографа    путем запроса ценовых предложений

г. Актобе                                                                                                                                                                                                                                                                         24.10.2018 год

Заказчик: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

Организатор: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос  ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

| № | Наименования заказчика | Наименование | Техническая характеристика | Ед. | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки | Предоплаты | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01- «Р-Д» | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12 Т-01- «Р-Д» (с экраном 141 мм по диагонали) с поверкой. С возможностью беспроводной GSM передачи ЭКГ на удаленный кардиопульт; - одновременная печать 1,3,4,6 отведений ЭКГ в формате аналогично отображаемому на экране и 12 отведений поперек листа бумаги; - наличие графического TFT дисплея позволяет просматривать ЭКГ в трех, четырех, шести или двенадцати отведениях одновременно; - автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет существенно экономить бумагу; - автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность контурного анализа (271 заключение, опция); - автоматический старт печати при наложении всех ЭКГ электродов , режим добавления ритма; - возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4; - возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа; - режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.; - возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ; - возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов; - возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия; - режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца; - анализ ритма с построением ритмограммы, гистограммы и скатерограммы; - возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб (опция); - наличие внутренней памяти на 500 ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать; - возможность снятия ЭКГ с детей (опция); - комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура; - наличие манипулятора упрощает работу с прибором; - настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей); - возможность подключения внешней памяти, внешней клавиатуры и лазерного принтера для одновременной печати 12 отведений ЭКГ и протокола обследований на бумаге формата А4 - передача ЭКГ по каналу GSM на центральный пульт (опция); - выход на ПК через COM, BLUETOOTH или USB-порт; - возможность использования в ЭК как рулонной бумаги 110 мм, так и Z-fold бумаги; - печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками; - возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции. - РЕЖИМЫ РАБОТЫ Автоматический режим Ручной режим: В ручном режиме печатаются те отведения, которые в данный момент отображает кардиограф на дисплее в том же масштабе. Режим вывода информации на компьютер: - через USB-порт из внутренней памяти; - через внешнюю FLASH-память; - беспроводной ввод через адаптер COM-BLUETOOTH; - возможность использовать ЭКГ в режиме компьютерного электрокардиографа с модулем COM-порта; Режим работы со встроенным GSM модулем Питание электрокардиографа осуществляется от: - сети переменного тока напряжением от 100 до 224В частотой 50Гц через сетевой адаптер, в том числе при отсутствии аккумуляторов или их неисправности; - от сети постоянного тока от 12В до 16В (бортовая сеть автомобиля скорой помощи); - от встроенных Li-ion аккумуляторов (до 100 ЭКГ); - Комплект поставки: 1. Основной комплект поставки - блок электрокардиографический с экраном 141 мм по диагонали; - кабель электродный; - блок сетевой; - комплект ЭКГ электродов; - гель электродный - термобумага 110 мм х 30 м; - руководство по эксплуатации; - встроенный аккумулятор; - сумка. 2. Опции - ПО для ПЭВМ на компакт-диске - Термобумага в пачке 110мм100мм200листов - Модуль СОМ-порта - Модуль USB с кабелем - Модуль GSM с кабелем - Система вакуумных электродов с принадлежностями. | штук | В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 0% | 2 | 1 270 000 |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений   до 10.00 часов (по времени г. Актобе) 31 октября 2018 года по следующему адресу:   г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с  ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 31 октября 2018 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  8 (7132) 550 400.