ШЖҚ «Медициналық жедел жәрдем ауруханасы» МКК  сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрату туралы өткізетіндігің хабарлайды.

Ақтобе қаласы                                                                                        04.04.2017ж.

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе Облысының денсаулық Сақтау Басқармасы" ММ  ШЖҚ "Медициналық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" МКК, Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі, 7.

Ұйымдастырушы: "Ақтөбе Облысының денсаулық Сақтау Басқармасы" ММ  МҚК "Медициналық жедел жәрдем ауруханасы" МКК , Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі 7.

Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен бекітілген 2009 жылы 30 қазанда шыққан № 1729 «Дәрілер, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, зарарсыздандыру) заттарды, медициналық құрал-жабдықтар мен медициналық бұйымдарды сатып алу ережелерінің» 3-4 пунктіндегі берілген квалификациялық талаптарға сай барлық қабілетті қоюшылар қатыса алады.

| № | Тапсырыс берушінің атауы | Атауы | өлшем бірлігі | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны | Саны | Жеткізу шарттары | Сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШЖҚ «Медициналық жедел жәрдем ауруханасы» МКК | Бинокулярлы микроскоп. | шт | 15 күн келісім шартқа қол қойылған күннен | Актөбе облысы, Актөбе қаласы, Пацаева к-сі, 7 | 2 | DDP | 930 000 |

Техникалық сипаттамалары

| Конденсор: | ABBE конденсор светлого поля с двойной линзой установлен на центрирующем механизме, фильтродержатель, ирисовая диафрагма ,числовая апертура 1,25 |
| --- | --- |
| Головка: | Наклонная бинокулярная оптическая головка с симметричным регулированием межзрачкового расстояния (55-75 мм). |
| Иллюминация: | Галогеновая лампа 6 В, 20 Вт. Переключатель "вкл. - выкл.", регулирование освещенности, сменный конденсатор |
| Объективы для исследований в проходящем свете | Увеличение 4х, числовая апертура не менее 0.1, рабочее расстояние 17.04 мм |
|  | Увеличение 10х, числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние 8.05 мм |
|  | Увеличение 40х, числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние 0.32 мм |
|  | Увеличение 100х, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние 0.13 мм. Объектив масляной иммерсии. |
| Окуляры: | 10x плано-окуляры с фокальной длиной 25 мм |
| Набор светофильтров | Синий |
|  | Жёлтый |
|  | Зелёный |
| Питание: | 220-240 В, 50 Гц. |
| Предметный столик: | Градуированный механический XY предметный столик с коаксиальным регулированием: поперечное движение 74 мм, продольные движения 30 мм, шкала 0,1мм |
| Основание: | Устойчивое металлическое основание с коаксиальным регулированием |
| Тубус: | Компенсация диоптрий со шкалой компенсации для тубуса длиной 160 мм |

Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі сағат 10.00-ға дейін (Ақтөбе уақтымен) 7 сәуір  2017 жылы мына мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі 7, кабинет №1.

Бағалық ұсыныстары бар конверттер ашылатын уақыты сағат 11.00-де (Ақтөбе уақтымен) 7 сәуір  2017 жылы мына мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі, 7, мәжіліс залында өткізіледі.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7132) 550 400.